Méthodologie - Cartographie des panneaux solaires en Chine

Afin de cartographier l’évolution des panneaux solaires en Chine, j’ai produit deux jeux de données complémentaires à partir de deux approches distinctes :

- Méthode 1 : basée sur l’utilisation de jeux de données existants, elle se concentre principalement sur les centrales solaires de grande taille.

- Méthode 2 : fondée sur une cartographie manuelle, elle cible les panneaux solaires résidentiels de plus petite dimension.

- Méthode 1 : à partir de datasets existants

  - Datasets utilisés

    - Uncovering the rapid expansion of photovoltaic installations in China, Chen et al. (2024)

Le premier dataset exploité provient de l’article Uncovering the rapid expansion of photovoltaic installations in China de Chen et al. (2024). Il a été produit à partir d’images satellites à haute résolution : 10 m (Sentinel) pour la période postérieure à 2015, correspondant à la meilleure donnée open-source disponible et 30 m (Landsat) pour la période antérieure (2010-2015).

L’identification des installations photovoltaïques a été réalisée grâce à des méthodes de vision par ordinateur utilisant le modèle TransUNet, plus performant que les approches antérieures basées sur UNet, permettant une détection plus précise et fiable des panneaux solaires.

Un avantage clé de ce dataset est sa dimension temporelle continue : chaque installation est datée avec précision entre 2010 et 2022, ce qui permet d’étudier l’évolution chronologique de l’implantation des centrales solaires. En comparaison, d’autres sources ne fournissent souvent qu’une simple carte à un instant donné (par exemple toutes les installations visibles en 2020), sans information sur la date de construction.

Chen and al. ont recensé 30 023 installations photovoltaïques sur l’ensemble du territoire chinois entre 2010 et 2022. Chaque enregistrement de ce dataset est décrit par :

- OBJECTID : identifiant unique de l’installation

- PV_Area : surface occupée par l’installation photovoltaïque (en m²)

- Inst_time : jour d’installation estimé

- Inst_year : année d’installation estimée

- Major_type : catégorie principale du site d’implantation (bâti, prairie, terres cultivées, etc.)

- Lat et Lon : coordonnées géographiques

- geometry : géométrie spatiale associée (polygone)

    - Limites administratives

Afin de pouvoir associer les coordonnées des installations aux unités administratives auxquelles elles appartiennent, j’ai utilisé un shapefile ( format de fichier géospatial couramment utilisé en Système d’Information Géographique qui permet de stocker des information géométrique ainsi que des attributs descriptifs associés) des limites administratives.

Néanmoins, les frontières des villages chinois ne sont pas officiellement définies. J’ai donc travaillé à l’échelle supérieure, celle des townships. De plus, les plateformes officielles telles que la National Geospatial Data Platform (geodata.cn) ou MalaGIS proposent des ressources mais dont accès est payant et nécessite souvent une inscription avec un numéro de téléphone chinois.

J’ai donc utilisé à la place un shapefile des townships chinois publié en 2019 sur le blog Revolutionary GIS.

  - Préparation et traitement des données

    - Nettoyage et harmonisation

Le dataset de Chen et al. était déjà relativement bien post-traité pas ses auteurs, seules des simples corrections comme la suppression de quelques doublons ont été nécessaires. Cela a été réalisé en Python dans le Jupyter Notebook disponible dans le repository à l’adresse suivante : solar-data-china/scripts/data_preprocessing/ChinaPV_Expansions.ipynb.

Par rapport à notre liste de villages, le shapefile des townships chinois avait besoin quelques ajustements. Des corrections ont été apportées afin de traiter les erreurs de caractères ainsi que les différences de conventions de nommage entre provinces, comtés et townships. Par example :

- 青堌集镇 vs 青固集镇 : un seul caractère diffère

- 李店镇 vs 李店乡 : le suffixe administratif diffère (镇 vs 乡)

- 王集镇 vs 曹县王集镇 : même nom de township, avec ou sans préfixe du comté

Ces opérations de nettoyage et d’harmonisation, suivies d’une validation visuelle sur une carte pour confirmer que les entités correspondaient bien aux mêmes zones, ont été réalisées dans le notebook : solar-data-china/scripts/satellite_image/village_focus.ipynb.

    - Jointure spatiale

Après nettoyage des données, une jointure spatiale a été réalisée entre les installations photovoltaïques issues du dataset de Chen et al. et les limites administratives des townships. L’objectif était d’associer chaque installation au township correspondant. Cette opération a été effectuée dans le notebook solar-data-china/scripts/data_preprocessing/ChinaPV_Expansions.ipynb en utilisant la fonction sjoin.

La fonction sjoin de GeoPandas permet de fusionner deux jeux de données géographiques en fonction d’une relation spatiale. Dans ce travail, une jointure de type inner a été appliquée avec la relation intersects, ce qui revient à ne conserver que les installations solaires dont la géométrie croise celle d’un township. Ce choix est justifié par le fait que les townships sélectionnés sont géographiquement disjoint. Chaque installation ne peut donc intersecter qu’un seul polygone, ce qui garantit une correspondance unique et non ambiguë. L’utilisation d’une relation stricte comme within, qui exige que la géométrie soit entièrement contenue dans un polygone, aurait pu poser problème. En effet, si une installation se situe à la limite de deux townships, elle risquerait de ne pas être attribuée à aucun d’entre eux.

  - Structuration du dataset

Après la jointure spatiale avec les shapefiles administratifs, le dataset comprend désormais 316 installations, chacune décrite par un ensemble d’attributs structurés :

- PV_Area : surface occupée par l’installation

- Inst_time : date estimée d’installation

- Inst_year : année estimée d’installation

- Major_type : catégorie d’occupation du sol (ex. bâti, terres agricoles, prairies, etc.)

- Lat / Lon : coordonnées géographiques de l’installation

- geometry : polygone représentant l’emprise spatiale

- Province / Province_pinyin / Province code : informations administratives normalisées au niveau provincial

- City / City_pinyin / City code : informations au niveau de la préfecture

- County / County_pinyin / County code : informations au niveau du comté

- Township / Township_pinyin : informations au niveau du township

Le dataset est stocké au format GeoJSON et disponible à l’adresse suivante :
solar-data-china/data/data_processed/ChinaPV_2010_2015.geojson.

En complément du fichier principal, un j’ai créé un sous-dossier solar-data-china/data/data_processed/2010_2022/ afin des versions annuelles du dataset et visualiser l’état du parc photovoltaïque chinois à différents moments de la période 2010–2022.

La logique adoptée est la suivante :

- Before 2015/

  - ChinaPV_2010.geojson

  - ChinaPV_2014.geojson

- 2015–2018/  (période de focus)

  - ChinaPV_2015.geojson

  - ChinaPV_2016.geojson

  - ChinaPV_2017.geojson

  - ChinaPV_2018.geojson

- After 2018/

  - ChinaPV_2019.geojson

  - ChinaPV_2022.geojson

Chaque sous-fichier contient toutes les installations existantes à l’année considérée, y compris celles construites antérieurement. Par exemple, ChinaPV_2017.geojson représente l’état cumulé des installations jusqu’en 2017 (et non seulement celles mises en service cette année-là).

  - Validation, vérification et comparaison

J’ai visualisé les installations sur une carte afin de vérifier que celles filtrées se trouvent bien dans les townships sélectionnés ainsi que pour les comparer avec le dataset Global Energy Monitor (GEM), qui fournit une base de données sur les centrales solaires basées sur des rapports officiels, dans le but de confronter les différences entre l’imagerie satellite et les données officielles.

Chen and al.

GEM

Comparaison des installations photovoltaïques filtrées et de GEM avec les contours des townships sélectionnés.

On constate que GEM considère souvent un projet comme une unique entité, tandis que l’imagerie satellite peut décomposer la même centrale en plusieurs polygones distincts.

Ces visualisations sont réalisées dans le Jupyter Notebook : solar-data-china/scripts/analysis/satellite_vs_gem.ipynb.

  - Ethique et Confidentialité

L’ensemble des données utilisées est open-source. Le dataset de Chen et al. a été mis à disposition par ses auteurs à des fins de recherche, comme l’élaboration de politiques photovoltaïques, l’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux ou encore le suivi des efforts de réduction des émissions de carbone.

Le shapefile des limites administratives des townships (Revolutionary GIS, 2019) est également librement accessible.

  - Outils et technologie

Toutes les étapes de traitement, de nettoyage et d’analyse ont été réalisées en Python, dans un environnement Jupyter Notebook. Les principales bibliothèques mobilisées sont :

- GeoPandas : gestion et manipulation de données géospatiales

- Pandas et NumPy : manipulation et traitement des données tabulaires

- Shapely : opérations géométriques sur les polygones et points

- Matplotlib et Seaborn : visualisation statistique

- Plotly et Folium : cartographie interactive

- difflib et pypinyin : harmonisation des noms de localités en caractères chinois

Pour exécuter les notebooks, il peut être nécessaire d’installer ces bibliothèques. Cela peut se faire via la commande :

pip install -r requirements.txt

Le versioning des scripts a été géré avec Git : https://github.com/XinranHf/solar-data-china.git

Les fichiers sources et résultats sont au format GeoJSON ou Shapefile pour les données spatiales et en CSV ou Excel pour les tables.

- Méthode 2 : cartographie manuelle

  - Sources de données

    - Google My Maps

Polygones représentant les panneaux solaires résidentiels dessinés manuellement sur Google My Maps

À l’aide de Google My Maps, j’ai dessiné, village par village, des polygones représentant les zones couvertes par des panneaux solaires.

À chaque polygone, j’ai attribué un identifiant composé du nom du village suivi d’un numéro d’incrémentation. Cet ID permettra de relier facilement chaque polygone aux informations administratives correspondantes. De plus, pour les installations « spéciales» situées sur des champs ou dans des zones industrielles, j’ai ajouté une description, par exemple « Cropland ».

Par ailleurs, la localisation des villages chinois n’étant pas toujours précise dans Google, j’ai parfois utilisé Gaode Map afin d’affiner la géolocalisation, cette plateforme offrant une meilleure précision pour les villages chinois.

Les fichiers ont ensuite été exportés au format KMZ. Le format KMZ est une version compressée du KML, qui permet de stocker des données géographiques et leurs attributs associés pour une visualisation dans Google Earth ou d’autres applications compatibles.

Le tableau ci-dessous récapitule les liens vers les différentes cartes ainsi que les villages (10 max. par carte) inclus dans chaque fichier.

| Fichier | Villages | Lien Google My Maps |
| --- | --- | --- |
| Solar_Panel_China_1 | Hebei – Daming xian: 东夹河村委会 朱村村村委会 吴水坑村委会 张郭村委会 北刘店村委会 后官庄村委会 西孟村村委会 小霍庄村委会 前杨村村委会 苗未城村委会 | https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=18TO9l56bvv5GElt6nxTtLuWsAZPKIDY&usp=sharing |
| Solar_Panel_China_2 | Hebei – Daming xian: 后消灾村委会 常马庄村委会 东木堤村委会 Hebei – Xuanhua qu : 东化皮岭村委会 马家窑村委会 戴家窑村委会 Shandong – Yiyuan xian : 大沟村委会 西顾庄村委会 南营村委会 娄峪村委会 | https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1wB8JRtKsavhiC53-NBhw93nwuybg1ss&usp=sharing |
| Solar_Panel_China_3 | Shandong – Yiyuan xian : 苗山村委会 北安乐村委会 东郑村委会 邢家庄村委会 Shandong – Cao xian : 宋炉庙行政村 倪集行政村 安许楼行政村 高庄集行政村 夏庄行政村 马庄行政村 | https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=13pRx0pCU6D9YJSQszlKe2FWlEIxfusI&usp=sharing |
| Solar_Panel_Chine_4 | Shandong – Cao xian : 王集行政村 宋楼行政村 韦庄行政村 张大庙行政村 季庄行政村 Henan – Sheqi xian : 姚庄村委会 Henan – Gushi xian : 刘营村委会 平阳村委会 万岗村委会 迎河集村委会 | https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1sheLD269TUtmbUg7GJ7bOzx4_e1nBZM&usp=sharing |
| Solar_Panel_China_5 | Henan – Gushi xian : 沈塘村委会 王楼村委会 天门寺村委会 Henan Yuanling xian : 牛狮坪村 Sichuan – Yuechi xian : 宝箱寺村委会 Shaanxi – Hanbin qu : 心石村委会 晏台村委会 东镇社区居委会 谭坝社区居委会 Shaanxi – Baihe xian : 大桥村委会 | https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1vNrBkks7r_qiN0NWNw1QSsoISPaK_PQ&usp=sharing |
| Solar_Panel_China_6 | Shaanxi – Baihe xian : 太平社区居委会 | https://www.google.fr/maps/d/u/0/edit?mid=1XK_3MX2RQvj-iim0MJS9l94qaf73ovs&usp=sharing |

    - Google Earth Pro

Après avoir construit le jeu de polygones, j’ai importé les fichiers KMZ dans Google Earth Pro afin d’estimer les dates d’installation des panneaux solaires identifiés.

L’outil de navigation dans les archives d’images satellites permet de comparer les prises de vue d’une même zone à différentes dates. En faisant varier la date d’observation, il devient possible de déterminer le moment où les panneaux apparaissent pour la première fois.

À partir de cette analyse, j’ai complété les données temporelles :

- Year_min : dernière année d’archive où aucun panneau solaire n’est visible sur le polygone.

- Year_max : première année d’archive où les panneaux solaires apparaissent clairement.

Google Earth Pro, visualisation des images satellites pour déterminer Year_min et Year_max

L’installation a donc eu lieu une date comprise entre Year_min et Year_max.

  - Traitement des données

Dans le Jupyter Notebook solar-data-china/scripts/satellite_image/manual_mapping.ipynb, j’ai procédé aux opérations suivantes pour traiter les polygones des fichiers KMZ exportés depuis Google My Maps :

    - Extraction du fichier KML et transformation en DataFrame

Chaque fichier KMZ a été converti en DataFrame à l’aide de la fonction kmz_to_dataframe(kmz_path) pour faciliter la manipulation des polygones et des attributs associés.

    - Remplissage des descriptions vides par « Residential »

Pour les polygones dont la description n’était pas renseignée, la fonction fill_description(df) a attribué la valeur par défaut « Residential » afin de distinguer les installations résidentielles des installations spéciales (ex. « Cropland »).

    - Conversion en GeoDataFrame

Les DataFrames contenant les coordonnées des polygones ont été transformés en GeoDataFrame avec la fonction polygons_to_geodataframe(df), permettant d’effectuer des opérations spatiales telles que le calcul des centroïdes (latitude et longitude) et l’aire des polygones.

    - Enrichissement des informations administratives

Chaque polygone a été associé aux informations administratives correspondantes (village, township, comté, ville, préfecture) via la fonction enrich_with_village_info(gdf, village). Cette fonction associe chaque polygone à la base de données des villages sélectionnés par correspondance partielle des noms et complète le GeoDataFrame avec toutes les colonnes du village correspondant.

  - Structuration du dataset

Le dataset final, recensent 625 installations, a été sauvegardé au format Excel sous le chemin : solar-data-china/data/solar_panel_manual_maps.xlsx. Pour chaque polygones représentant une installation photovoltaïque il contient les attributs suivants :

- Province / Province_pinyin / Province code : informations administratives du niveau province

- City / City_pinyin / City code : informations au niveau ville

- County / County_pinyin / County code : informations au niveau comté

- Township / Township_pinyin : informations au niveau township

- Village / Village_pinyin : informations au niveau village

- ID : identifiant unique du polygone

- description : occupation du sol

- polygon : géométrie spatiale du polygone

- lat / lon : coordonnées du centroïde du polygone

- area_m2 : surface du polygone en m²

- Year_min / Year_max : estimation de la période de construction du panneau, obtenue via l’inspection sur Google Earth Pro

En plus de ce dataset principal, une deuxième feuille Excel 2015_2018 a été créée à partir d’un requête Power Query. Elle contient les installations dont l’année moyenne d’installation ( Year_moy = (Year_min + Year_max)/2, arrondie) se situe entre 2015 et 2018.

  - Validation

    - Détection des erreurs

La revisualisation des polygones dans Google Earth Pro, lors de l’estimation des années d’installation, permet de détecter certaines erreurs de cartographie, en particulier les faux positifs. En revanche, la détection des omissions reste beaucoup plus difficile : si un polygone n’a pas été dessiné lors du mapping initial, il est peu probable qu’il soit repéré a posteriori, car l’analyse se concentre uniquement sur les panneaux déjà identifiés et ne consiste pas à rescanner l’ensemble de la zone.

    - Points faibles et limites de la méthode

- Distinction des panneaux solaires : lorsque la qualité des images satellites est faible, certains panneaux sont difficiles à identifier visuellement, ce qui peut entraîner des omissions ou des erreurs de cartographie

- Délimitation des villages : les frontières exactes des villages ne sont pas toujours connues, ce qui a pu conduire à inclure par erreur des panneaux situés en dehors des zones sélectionnées

- Fréquence des images disponibles : les archives satellites ne couvrent pas toutes les années. Dans certains cas, plusieurs années s’écoulent entre deux prises de vue, ce qui génère une incertitude importante quant à l’année réelle de construction des installations

  - Outils et technologie

L’acquisition des données a été réalisée à l’aide de Google My Maps et de Google Earth Pro, permettant respectivement de digitaliser manuellement les polygones des zones de panneaux solaires et de consulter les archives d’images satellites pour estimer les années d’installation.

Toutes les étapes de traitement, de nettoyage et d’analyse ont été effectuées en Python, dans un environnement Jupyter Notebook. Les principales bibliothèques utilisées sont :

- GeoPandas : gestion et manipulation de données géospatiales

- Pandas : manipulation et traitement des données tabulaires

- Shapely : opérations géométriques sur les polygones et points

- xml.etree.ElementTree, zipfile, os, datetime : gestion des fichiers KMZ/KML et traitement des métadonnées

Pour exécuter les notebooks, il peut être nécessaire d’installer ces bibliothèques. Cela peut se faire via la commande :

pip install -r requirements.txt

Le versioning des scripts a été géré avec Git : https://github.com/XinranHf/solar-data-china.git

Les fichiers sources et résultats sont fournis aux formats KMZ (pour les polygones) et Excel (pour les tables).

Chen, Z., Huang, X., et al. (2024). Uncovering the rapid expansion of photovoltaic installations in China. Remote Sensing of Environment, 305, 114100. https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114100

Revolutionary GIS. (2019, 14 novembre). China Township Shapefile Data. Consulté sur https://revolutionarygis.wordpress.com/2019/11/14/china-township-shapefile-data/ le 19/08/2025

Global Energy Monitor, Global Solar Power Tracker, February 2025 release, Open source, Creative Commons Attribution 4.0 International License, disponible à : https://globalenergymonitor.org/projects/global-solar-power-tracker/